§ Référentiel Centre Agréé: 4.3.2.1

1/6

Réf. 117 – STATUT DE L’ENTITE VIS-A-VIS DE LA NOMENCLATURE ICPE

Les grilles ci-dessous représentent toutes les rubriques de la nomenclature ICPE applicables à un centre de conditionnement. Elle permet de statuer sur le classement ICPE du centre de conditionnement en fonction des différentes situations possibles (Autorisation, Déclaration, etc.). Cochez pour chaque rubrique la case correspondant à votre situation. Si différentes situations ont été cochées, la situation retenue est définie par rapport à l’ordre de priorité suivant : 1. Autorisation-Servitude ; 2. Autorisation ; 3. Enregistrement ; 4. Déclaration-Contrôle périodique ; 5. Déclaration ; 6. Autre(s) – NON ICPE.

- Rubrique n° 1173 – Stockage et emploi de substances dangereuses pour l’environnement

| Situation | Autorisation-Servitude | Autorisation | Enregistrement | Déclaration-Contrôle périodique | Déclaration | Autre(s) – NON ICPE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quantités stockées | X≥500 t | 500 t>X≥200 t | - | 200 t >X≥100 t | - | X<100 t |

- Rubrique n° 1432 – Stockage de liquides inflammables (stockage en réservoirs manufacturés)

| Situation | Autorisation-Servitude | Autorisation | Enregistrement | Déclaration-Contrôle périodique | Déclaration | Autre(s) – NON ICPE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Produits extrêmement inflammables | X≥50 t | - | - | - | - | X<50 t |
| Méthanol | X≥5000 t | - | - | - | - | X<5000 t |
| Produits inflammables de 1ère catégorie, notamment les essences y compris les naphtes et kérosènes, dont le point éclair est inférieur à 55°C | X≥10000 t | - | - | - | - | X<10000 t |

| Produits inflammables de 2ème catégorie, y compris les gazoles (gazole diesel, 2/6 gazole de chauffage domestique et mélanges de gazoles) et les kérosènes dont le point éclair est supérieur ou égal à 55°C | X≥25000 t | - | - | - | - | X<25000 t |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Capacité totale équivalente : (CTE = 10A + B + C/5 + D/15) | - | X>100 m3 | - | X>10 m3 | - | X≤10 m3 |

- Rubrique n° 1434 – Remplissage de liquides inflammables (installation de remplissage ou de distribution)

| Situation | Autorisation-Servitude | Autorisation | Enregistrement | Déclaration-Contrôle périodique | Déclaration | Autre(s) – NON ICPE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Installations de chargement de véhicules citernes, de remplissage de récipients mobiles ou des réservoirs des véhicules à moteur, le débit maximum équivalent de l'installation, pour les liquides inflammables de la catégorie de référence (1ère catégorie) | - | X≥20 m3/h | - | 20 m3/h>X≥1 m3/h | - | X<1 m3/h |
| Installations de chargement ou de déchargement desservant un dépôt de liquides inflammables soumis à autorisation | - | oui | - | - | - | non |

- Rubrique n° 1511 – Entrepôts frigorifiques

| Situation | Autorisation-Servitude | Autorisation | Enregistrement | Déclaration-Contrôle périodique | Déclaration | Autre(s) – NON ICPE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Volumes stockés | - | X≥150 000 m3 | 150 000 m3 >X ≥ 50 000 m3 | 50 000 m3 >X ≥ 5000 m3 | - | X<5000 m3 |

3/6

- Rubrique n° 1530 – Dépôts de Bois, papier, carton ou matériaux combustibles analogues y compris les produits finis conditionnés

| Situation | Autorisation-Servitude | Autorisation | Enregistrement | Déclaration-Contrôle périodique | Déclaration | Autre(s) – NON ICPE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Volumes stockés | - | X>50 000 m3 | 50 000 m3≥X> 20 000 m3 | - | 20 000 m3≥X> 1000 m3 | X≤1000 m3 |

- Rubrique n° 2260 – Broyage, concassage, criblage, déchiquetage, ensachage, pulvérisation, trituration, granulation, nettoyage, tamisage, blutage, mélange, épluchage et décortication des substances végétales

| Situation | Autorisation-Servitude | Autorisation | Enregistrement | Déclaration-Contrôle périodique | Déclaration | Autre(s) – NON ICPE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Traitement et transformation destinés à la fabrication de produits alimentaires d’une capacité de production de produits finis supérieure à 300 t/j | - | oui | - | - | - | non |
| Puissance installée de l’ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement des installations autres que celles visées ci-dessus : | - | X>500kW | - | - | 500 kW≥X>100 kW | X≤100 kW |

- Rubrique n° 2750 – Station d’épuration collective industrielle

| Situation | Autorisation-Servitude | Autorisation | Enregistrement | Déclaration-Contrôle périodique | Déclaration | Autre(s) – NON ICPE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Station d'épuration collective d'eaux résiduaires industrielles en provenance d’au moins une installation classée soumise à autorisation | - | oui | - | - | - | non |

- Rubrique n° 2910 – Combustion

4/6

| Situation |  |  | Autorisation-Servitude | Autorisation | Enregistrement | Déclaration-Contrôle périodique | Déclaration | Autre(s) – NON ICPE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | La puissance thermique maximale est définie comme la quantité maximale de combustible, exprimée en PCI, susceptible d'être consommée par seconde. Nota : La biomasse se présente à l'état naturel et n'est ni imprégnée ni revêtue d'une substance quelconque. Elle inclut le bois sous forme de morceaux bruts, d'écorces, de bois déchiquetés, de sciures, de poussières de ponçage ou de chutes issues de l'industrie du bois, de sa transformation ou de son artisanat. |  |  |  |  |  |  |
| CAS 1 : Installation consommant exclusivement, seuls ou en mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du fioul domestique, du charbon, des fiouls lourds ou la biomasse. La puissance thermique maximale de l'installation est : |  |  | - | X≥ 20 MW | - | 20 MW>X>2 MW | - | X≤2 MW |
| CAS 2 : Installation consommant exclusivement du biogaz provenant d’installations de méthanisation (matière végétale brute, effluents d’élevage, matières stercoraires, lactosérum, déchets végétaux d’industries agroalimentaires) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Le biogaz est fourni par une installation soumise à autorisation ou plusieurs installations classées et la puissance thermique maximale de votre établissement est : |  | - | X> 0,1 MW | - | - | - | X≤0,1 MW |

| 2. | Le biogaz est produit par une installation soumise à enregistrement et la puissance thermique maximale de votre établissement est : 5/6 | - | - | X> 0,1 MW | - | - | X≤0,1 MW |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Le biogaz est produit par une installation soumise à déclaration et la puissance thermique maximale de votre établissement est : | - | - | - | X> 0,1 MW | - | X≤0,1 MW |
| CAS 3 : Installation consommant des produits seuls ou en mélange différents de ceux visés au cas 1 et 2. La puissance thermique maximale de l’installation est : |  | - | X>0,1 MW | - | - | - | X≤0,1 MW |

- Rubrique n° 2920 – Réfrigération ou compression (installations de) fonctionnant à des pressions effectives supérieures à 105 Pa

| Situation | Autorisation-Servitude | Autorisation | Enregistrement | Déclaration-Contrôle périodique | Déclaration | Autre(s) – NON ICPE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Puissance absorbée pour une compression ou une utilisation de fluides inflammables ou toxiques | - | X> 300 kW | - | 300 kW≥X>20 kW | - | X≤20 kW |
| Dans tous les autres cas | - | X> 500 kW | - | 500 kW≥X>50 kW | - | X≤50 kW |

- Rubrique n° 2925 – Ateliers de charges d’accumulateurs

| Situation 6/6 | Autorisation-Servitude | Autorisation | Enregistrement | Déclaration-Contrôle périodique | Déclaration | Autre(s) – NON ICPE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Puissance maximale de courant continu utilisable pour charger | - | - | - | - | X> 50 kW | X≤50 kW |